Lerneinheit		SPS-Programmbeispiel

Autowaschanlage

Inhaltsübersicht

Bedienen von Programmier- und Steuergeräten

Erstellen von Symboltabelle, Funktionsplan
		oder Anweisungsliste

Steuerungsprogramm eingeben, in Betrieb

nehmen und dokumentieren

Aufgabe

Der Steuerungsablauf für eine Autowaschanlage soll mit einer speicherprogrammierbaren Steuerung realisiert werden.

Nach dem vorgegebenen Technologieschema, der Funktionsbeschreibung, der Geräteaufstellung und den Schaltplänen ist die Zuordnungsliste, der Funktionsplan und die Anweisungsliste zu erstellen.

Funktionsbeschreibung

Durch Betätigen des Starttasters S3 wird das Schütz K1 und somit das Transportband speichernd eingeschaltet. Durch das Fahrzeug auf dem laufenden Transportband werden über die Positionsschalter S4 bis S8 nacheinander die verschiedenen Arbeitsschritte wie folgt ein- bzw. ausgeschaltet.

Endschalter:

S4	kurzzeitig betätigt	Vorwäsche Ein, H11 leuchtet
S5	kurzzeitig betätigt	Vorwäsche Aus
				Hauptwäsche Ein, H12 leuchtet
S6	kurzzeitig betätigt	Hauptwäsche Aus
				Klarspülen Ein, H13 leuchtet
S7	kurzzeitig betätigt	Klarspülen Aus
				Trocknen Ein, H14 leuchtet
S8	betätigt		Trocknen Aus
				Bandantrieb Aus

Die Anlage kann erst dann für einen neuen Waschvorgang gestartet werden, wenn das fertige Auto von S8 weggefahren wurde.
Mit dem Taster S1 wird die Steuerung betriebsbereit, mit dem Taster S2 ausgeschaltet.
Die gesamte Anlage muss ständig über F1, F2, F3, S0 und S2 abschaltbar sein.

Technologieschema:

H 11                   H12                     H13                               H14

S0         S3

S1         H1

S2

Symboltabelle:

| ML Steuerung EIN | A 4.1 | BOOL | ML H1 Steuerung EIN |
| --- | --- | --- | --- |
| Bandantrieb | A 4.2 | BOOL | K1 Bandantrieb |
| Bürstenantrieb | A 4.3 | BOOL | K2 Bürstenantrieb |
| Gebläse | A 4.4 | BOOL | K3 Gebläse |
| MV Vorwäsche | A 4.5 | BOOL | Y1 Magnetventil Vorwäsche |
| MV Hauptwäsche | A 4.6 | BOOL | Y2 Magnetventil Hauptwäsche |
| MV Klarspülen | A 4.7 | BOOL | Y3 Magnetventil Klarspülen |
| ML Vorwäsche | A 5.0 | BOOL | H11 Meldeleuchte Vorwäsche |
| ML Hauptwäsche | A 5.1 | BOOL | H12 Meldeleuchte Hauptwäsche |
| ML Klarspülen | A 5.2 | BOOL | H13 Meldeleuchte Klarspülen |
| ML Trocknen | A 5.3 | BOOL | H14 Meldeleuchte Trocknen |
| NOT-AUS | E 0.0 | BOOL | S0 Not-AUS |
| Steuerung EIN | E 0.1 | BOOL | S1 Steuerung EIN |
| Steuerung AUS | E 0.2 | BOOL | S2 Steuerung AUS |
| Start | E 0.3 | BOOL | S3 Start |
| Überstromauslösung M1 | E 0.4 | BOOL | F1 Überstromauslösung M1 |
| Überstromauslösung M2 | E 0.5 | BOOL | F2 Überstromauslösung M2 |
| Überstromauslösung M3 | E 0.6 | BOOL | F3 Überstromauslösung M3 |
| Vorwäsche Ein | E 1.0 | BOOL | S4 Vorwäsche Ein |
| Vorw. Aus, Hauptw Ein | E 1.1 | BOOL | S5 Vorwäsche Aus, Hauptwäsche Ein |
| Hauptw Aus, Klarsp Ein | E 1.2 | BOOL | S6 Hauptwäsche Aus, Klarspülen Ein |
| Klarsp Aus, Trocknen Ein | E 1.3 | BOOL | S7 Klarspülen Aus, Trocknen Ein |
| Trockn Aus, Bandantr Aus | E 1.4 | BOOL | S8 Trocknen Aus, Bandantrieb Aus |
| HM Anlage Start | M 0.0 | BOOL | HM Anlage Start |
| HM Vorwäsche | M 0.1 | BOOL | HM Vorwäsche |
| HM Hauptwäsche | M 0.2 | BOOL | HM Hauptwäsche |
| HM Klarspülen | M 0.3 | BOOL | HM Klarspülen |
| HM Trocknen | M 0.4 | BOOL | HM Trocknen |
| HM Grundstellung | M 0.5 | BOOL | HM Grundstellung |
| Rücksetzen | M 1.0 | BOOL | Rücksetzen |
| HM Steuerung EIN | M 1.1 | BOOL | HM Steuerung EIN |
| HM Transportband | M 2.0 | BOOL | HM Transportband |
| immer low | M 10.0 | BOOL | immer low |
| immer high | M 10.1 | BOOL | immer high |
| Takt 0,1s (10Hz) | M 100.0 | BOOL | Takt 0,1s (10Hz) |
| Takt 0,2s (5Hz) | M 100.1 | BOOL | Takt 0,2s (5Hz) |
| Takt 0,4s (2,5Hz) | M 100.2 | BOOL | Takt 0,4s (2,5Hz) |
| Takt 0,5s (2Hz) | M 100.3 | BOOL | Takt 0,5s (2Hz) |
| Takt 0,8s (1,25Hz) | M 100.4 | BOOL | Takt 0,8s (1,25Hz) |
| Takt 1s (1Hz) | M 100.5 | BOOL | Takt 1s (1Hz) |
| Takt 1,6s (0,625Hz) | M 100.6 | BOOL | Takt 1,6s (0,625Hz) |
| Takt 2s (0,5Hz) | M 100.7 | BOOL | Takt 2s (0,5Hz) |

Funktionsplan

Funktionsplan

AWL

Netzwerk 1

000	:U	M	1.1
002	:U	E	0.3
004	:UN	A	2.2
006	:UN	A	2.3
008	:UN	A	2.4
00A	:UN	A	2.5
00C	:UN	A	2.6
00E	:UN	A	2.7
010	:UN	M	2.0
012	:S	M	0.0
014	:O.	M	1.0
016	:O.	M	0.1
018	:R	M	0.0

Netzwerk 2
01A	:U	M	0.0
01C	:S	M	2.0

01D	:O.	M	1.0
01E	:O.	M	0.5
020	:R	M	2.0

022	:U	M	2.0

024	:=	A	2.2

Netzwerk 3

024	:U	M	0.0
026	:U	E	1.0
028	:S	M	0.1
02A	:O.	M	1.0
02C	:O.	M	0.2
02E	:R	M	0.1
030	:U	M	0.1
032	:=	A	2.5
034	:=	A	3.0

AWL

Netzwerk 4
036	:U	M	0.1
038	:U	E	1.1
03A	:S	M	0.2
03C	:O.	M	1.0
03E	:O.	M	0.3
040	:R	M	0.2
042	:U	M	0.2
044	:=	A	2.6
046	:=	A	2.3

048	:=	A	3.1

Netzwerk 5

04A	:U	M	0.2
04C	:U	E	1.2
04E	:S	M	0.3
050	:O.	M	1.0
052	:O.	M	0.4
054	:R	M	0.3
056	:U	M	0.3

058	:=	A	2.7
05A	:=	A	3.2

Netzwerk 6

05C	:U	M	0.3

05E	:U	E	1.3
060	:S	M	0.4
062	:O.	M	1.0
064	:O.	M	0.5
066	:R	M	0.4
068	:U	M	0.4
06A	:=	A	2.4
06C	:=	A	3.3

AWL

Netzwerk 7
06E	:U	M	0.4
070	:U	E	1.4
072	:S	M	0.5
074	:O.	M	0.0
076	:O.	M	1.0
078	:R	M	0.5

Netzwerk 8
07A	:ON	E	0.0
07C	:ON	E	0.2
07E	:ON	E	0.4

080	:ON	E	0.5

082	:ON	E	0.6
084	:=	M	1.0

Netzwerk 9
086	:U	E	0.1
088	:S	M	1.1
08A	:U	M	1.0
08C	:R	M	1.1
08E	:U	M	1.1

090	:=	A	2.1
092	:BE