Lerneinheit		SPS-Programmbeispiel

Behälterfüllstandssteuerung (Silo)

Inhaltsübersicht

Bedienen von Programmier- und
		Steuergeräten

Erstellen von Symboltabelle, Funktions-

plan oder Anweisungsliste

Steuerungsprogramme eingeben, in

Betrieb nehmen und dokumentieren

Steuerung für eine Behälter-Füllanlage

Aufgabe

Der Steuerungsablauf einer Behälter-Füllanlage soll mit einer speicherprogrammierbaren 
Steuerung realisiert werden.

Erstellen Sie:	Symboltabelle, Funktionsplan oder Anweisungsliste.

Testen und dokumentieren Sie anschließend die Ergebnisse und präsentieren Sie diese.

Funktions- und Problemschreibung

Drei Vorratsbehälter mit den Signalgebern S1 / S3 / S5 für die Vollmeldung und S2 / S4 / S6 für die Leermeldung können manuell in beliebiger Reihenfolge entleert werden. Nach dem alle drei Behälter entleert wurden werden diese in der gleichen Reihenfolge der Entleerung wieder befüllt. z.B. wenn die Behälter in der Reihenfolge 2-1-3 entleert wurden, müssen

diese auch in der Reihenfolge 2-1-3 befüllt werden.

Das Füllen der Behälter funktioniert automatisch nach dem am letzten Behälter die Leermeldung ansteht.

Zum Füllen werden über das Automatisierungsgerät die Ventile Y1 / Y2 und Y3 angesteuert.

Technologieschema

Symboltabelle:

| Symbol | Adresse | Datentyp | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| Ventil Silo 1 füllen | A 4.0 | BOOL |  |
| Ventil Silo 2 füllen | A 4.1 | BOOL |  |
| Ventil Silo 3 füllen | A 4.2 | BOOL |  |
| Silo 1 leer | E 0.0 | BOOL |  |
| Silo 1 voll | E 0.1 | BOOL |  |
| Silo 2 leer | E 0.2 | BOOL |  |
| Silo 2 voll | E 0.3 | BOOL |  |
| Silo 3 leer | E 0.4 | BOOL |  |
| Silo 3 voll | E 0.5 | BOOL |  |
| Reset | E 1.7 | BOOL |  |
| Allgemeine Funktion | FC 1 | FC 1 |  |
| Silo 1-2-3 leer | FC 10 | FC 10 |  |
| Silo 1-3-2 leer | FC 20 | FC 20 |  |
| Silo 2-1-3 leer | FC 30 | FC 30 |  |
| Silo 2-3-1 leer | FC 40 | FC 40 |  |
| Silo 3-1-2 leer | FC 50 | FC 50 |  |
| Silo 3-2-1 leer | FC 60 | FC 60 |  |
| HM low | M 0.0 | BOOL |  |
| HM high | M 0.1 | BOOL |  |
| Befüllung fertig | M 0.2 | BOOL |  |
| FM FC10.1 | M 10.0 | BOOL |  |
| FM FC10.2 | M 10.1 | BOOL |  |
| FM FC10.3 | M 10.2 | BOOL |  |
| HM FC10.1 | M 10.3 | BOOL |  |
| HM FC10.2 | M 10.4 | BOOL |  |
| HM FC10.3 | M 10.5 | BOOL |  |
| FM FC10.6 | M 10.6 | BOOL |  |
| FM FC10.7 | M 10.7 | BOOL |  |
| FM FC20.1 | M 20.0 | BOOL |  |
| FM FC20.2 | M 20.1 | BOOL |  |
| FM FC20.3 | M 20.2 | BOOL |  |
| HM FC20.1 | M 20.3 | BOOL |  |
| HM FC20.2 | M 20.4 | BOOL |  |
| HM FC20.3 | M 20.5 | BOOL |  |
| FM FC20.6 | M 20.6 | BOOL |  |
| FM FC20.7 | M 20.7 | BOOL |  |
| FM FC30.1 | M 30.0 | BOOL |  |
| FM FC30.2 | M 30.1 | BOOL |  |
| FM FC30.3 | M 30.2 | BOOL |  |
| HM FC30.1 | M 30.3 | BOOL |  |
| HM FC30.2 | M 30.4 | BOOL |  |
| HM FC30.3 | M 30.5 | BOOL |  |
| FM FC30.6 | M 30.6 | BOOL |  |
| FM FC30.7 | M 30.7 | BOOL |  |
| FM FC40.1 | M 40.0 | BOOL |  |
| FM FC40.2 | M 40.1 | BOOL |  |
| FM FC40.3 | M 40.2 | BOOL |  |
| HM FC40.1 | M 40.3 | BOOL |  |

| HM FC40.2 | M 40.4 | BOOL |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HM FC40.3 | M 40.5 | BOOL |  |
| FM FC40.6 | M 40.6 | BOOL |  |
| FM FC40.7 | M 40.7 | BOOL |  |
| FM FC50.1 | M 50.0 | BOOL |  |
| FM FC50.2 | M 50.1 | BOOL |  |
| FM FC50.3 | M 50.2 | BOOL |  |
| HM FC50.1 | M 50.3 | BOOL |  |
| HM FC50.2 | M 50.4 | BOOL |  |
| HM FC50.3 | M 50.5 | BOOL |  |
| FM FC50.6 | M 50.6 | BOOL |  |
| FM FC50.7 | M 50.7 | BOOL |  |
| FM FC60.1 | M 60.0 | BOOL |  |
| FM FC60.2 | M 60.1 | BOOL |  |
| FM FC60.3 | M 60.2 | BOOL |  |
| HM FC60.1 | M 60.3 | BOOL |  |
| HM FC60.2 | M 60.4 | BOOL |  |
| HM FC60.3 | M 60.5 | BOOL |  |
| FM FC60.6 | M 60.6 | BOOL |  |
| FM FC60.7 | M 60.7 | BOOL |  |
| Organisation | OB 1 | OB 1 |  |

Programmstruktur: