Lerneinheit		SPS-Programmbeispiel

Bohrmaschinensteuerung

Inhaltsübersicht

Bedienen von Programmier- und
		Steuergeräten

Erstellen von Symboltabelle, Funktions-

plan oder Anweisungsliste

Steuerungsprogramme eingeben, in

Betrieb nehmen und testen.

Aufgabe:	Automatische Bohrmaschine

Skizze:

10

- Schutzabdeckung

- Schutzabdeckung

- Bohrantrieb Motor

- Netzschalter

- Bohrkopf

- Bohrer

- Bohrtisch mit pneumatischem Spanner

- Hubantrieb

- Bohrplatte

- Kühlmittelbumpe

Beschreibung:

Die Bohraschine wird über einen Schalter bereitgeschalten.

Befindet sich der Bohrkopf in seiner oberen Endpos.

Steht die Bohrmaschine und es ist ein Werkstück in der Spannvorrichtung, lässt sich mit dem Start – Taster ein Bohrvorgang einleiten.

Abluf:

- Als erstes fahren die Spannbacken zu ( 1 = Spannvorrichtung aktiv, 0 = deaktiviert )

Die Pos. Bestimmung der Spannbacken läuft über 2 Endschalter ( Öffner ).

- Ist das Werkstück eingespannt, startet der Motor für den Bohrkopf.

Die Umdrehungsgeschwindigkeit wird mittels eines Analogsensors erfasst.

Messumformer 0-10V entspricht 0 – 500 U/min.

- Erreicht der Bohrer eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 320 U/min,

aktiviert sich die Kühlmittelpumpe und der Vorschub Bohrkopf nach unten setzt ein.

(Pos.Bestimmung durch 2 Endschalter jeweils ein Öffner.  Die Ansteuerung für hoch und runter läuft über 2 getrennte Ausgänge.

- Ist der Bohrkopf in seiner unteren Endlage angekommen, wurde das Werkstück bearbeitet und der Bohrkopf fährt automatisch wieder nach oben in die Grundposition zurück.

- 2 sec. Nachdem der Bohrkopf seine Aufwärtsbewegung gestartet hat, stoppt die

Kühlmittelpumpe und die  Drehbewegung des Bohrers.

- Ist der Bohrkopf oben in der Grundstellung angekommen stoppt die Aufwärtsbewegung und die Spannbacken lösen sich.

- Sind Die Spannbacken geöffnet gilt der Vorgang als Abgeschlossen.

Analogverarbeitung:

Wenn der Bohrerantrieb angesteuert wird, hat er 2 sec. Zeit um die Sollumdrehungsgeschwindigkeit zu erreichen.

Geschieht das nicht, wird der Vorgang sofort abgebrochen.

Wenn die Umdrehungszahl bereits erreicht wurde, sprich der Bohrkopf hat mit dem Vorschub begonnen, soll ein abfallen der Drehzahl unter 300 U/min ohne Verzögerung einen Abbruch des Bohrvorgangs auslösen.

Aktionen beim Abbruch:

Die Maschine bleibt sofort stehen. Sie muss dann mit dem Einrichtbetrieb in Grundstellung gebracht werden.

Einrichtbetrieb:

- lässt sich nur aktivieren, wenn kein Automatikvorgang läuft.

- Alle Aktoren lassen sich unabhängik voneinander bewegen.

Die Bewegung des Bohrkopfes ist durch die Endpos Sensoren begrenzt.

- Die Fehlererfassung über den Drehzahlsensor ist im Handbetrieb unwirksam.

Programmstruktur:

OB100

FC1

Automatikprogramm

OB1

FC105 SCALE

FC2

Analogwertbearbeitung

FC3

Ausgangszuweisungen

Schaltplan (Schematisch):

Symbolik:

| Symbol | Adresse | Datentyp | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| Motor Bohrer | A 4.0 | BOOL | Motor Bohrer |
| Stellmotor Bohrkopf hoch | A 4.1 | BOOL | Stellmotor Bohrkopf hoch |
| Stellmotor Bohrkopf runt | A 4.2 | BOOL | Stellmotor Bohrkopf runter |
| Spannbacken ausfahren | A 4.3 | BOOL | Spannbacken ausfahren |
| Kühlmittelpumpe | A 4.4 | BOOL | Kühlmittelpumpe |
| Ein – Schalter | E 0.0 | BOOL | Ein – Schalter |
| Start – Taster | E 0.1 | BOOL | Start – Taster |
| HAND Bohrkopf hoch | E 0.2 | BOOL | HAND Bohrere hoch |
| HAND Bohrkopf runter | E 0.3 | BOOL | HAND Bohrer runter |
| HAND Bohrer an | E 0.4 | BOOL | HAND Bohrer ein |
| HAND KM an | E 0.5 | BOOL | HAND Kühlmittelpumpe EIN |
| HAND Spannen | E 0.6 | BOOL | HAND Werkstück spannen |
| Stopp – Taster | E 0.7 | BOOL | Stopp – Taster |
| Spannbacken eingefahren | E 2.0 | BOOL | Spannbacken eingefahren |
| Spannbacken ausgefahren | E 2.1 | BOOL | Spannbacken ausgefahren |
| Bohrkopf oben | E 2.2 | BOOL | Bohrkopf oben |
| Bohrkopf unten | E 2.3 | BOOL | Bohrkopf unten |
| WS-erkennung | E 2.4 | BOOL | Werkstückerkennung |
| Automatikprogramm | FC 1 | FC 1 |  |
| Analogwertbearbeitung | FC 2 | FC 2 |  |
| Ausgangszuweisungen | FC 3 | FC 3 |  |
| SCALE | FC 105 | FC 105 | Scaling Values |

| immer low | M 0.0 | BOOL | immer low |
| --- | --- | --- | --- |
| immer high | M 0.1 | BOOL | immer high |
| HM_restart | M 0.2 | BOOL | HM_restart |
| HM_Bohrer >320_1_min | M 11.0 | BOOL | HM_Bohrer >320_1_min |
| HM_Bohrer_<_300_1_min | M 11.1 | BOOL | HM_Bohrer_<_300_1_min |
| FP_E2.2 | M 11.2 | BOOL |  |
| HM_Drehzahl nicht err | M 11.3 | BOOL | HM_Drehzahl nicht erreicht |
| HM_Überwachungszeit Bohr | M 11.4 | BOOL | HM_Überwachungszeit Bohrer |
| HM_Automatikbetrieb | M 50.0 | BOOL | HM_Automatikbetrieb |
| HM_Motor_Bohrer | M 50.1 | BOOL | HM_Motor_Bohrer |
| HM_Kühlmittelpumpe | M 50.2 | BOOL | HM_Kühlmittelpumpe |
| HM_Bohrkopf runter | M 50.3 | BOOL | HM_Bohrkopf runter |
| HM_Bohrkopf hoch | M 50.4 | BOOL | HM_Bohrkopf hoch |
| Takt 0,1s (10Hz) | M 100.0 | BOOL | Takt 0,1s (10Hz) |
| Takt 0,2s (5Hz) | M 100.1 | BOOL | Takt 0,2s (5Hz) |
| Takt 0,4s (2,5Hz) | M 100.2 | BOOL | Takt 0,4s (2,5Hz) |
| Takt 0,5s (2Hz) | M 100.3 | BOOL | Takt 0,5s (2Hz) |
| Takt 0,8s (1,25Hz) | M 100.4 | BOOL | Takt 0,8s (1,25Hz) |
| Takt 1s (1Hz) | M 100.5 | BOOL | Takt 1s (1Hz) |
| Takt 1,6s (0,625Hz) | M 100.6 | BOOL | Takt 1,6s (0,625Hz) |
| Takt 2s (0,5Hz) | M 100.7 | BOOL | Takt 2s (0,5Hz) |
| IW_Drehzahl | MD 20 | REAL | IW Drehzahl 0-500 1/min |
| Programmorganisation | OB 1 | OB 1 | Programmorganisation |
| Anlauf OB | OB 100 | OB 100 |  |
| Drehzahlsensor | PEW 256 | INT | Analogwert normieren 0-10V / 0-500 1/min |
| Time restart | T 1 | TIMER | Time restart |
| Nachlauf bohren | T 2 | TIMER | Nachlauf bohren |
| Überwachungszeit Bohrer | T 3 | TIMER | Überwachungszeit Bohrer Beschleunigung |

SPS Programm:

OB1:

OB100:

FC1:

FC 2:

FC 3: