Lerneinheit		SPS-Programmbeispiel

Bohrmaschinensteuerung

Inhaltsübersicht

Bedienen von Programmier- und
		Steuergeräten

Erstellen von Symboltabelle, Funktions-

plan oder Anweisungsliste

Steuerungsprogramme eingeben, in

Betrieb nehmen und testen.

Aufgabe:	Automatische Bohrmaschine

Skizze:

10

- Schutzabdeckung

- Schutzabdeckung

- Bohrantrieb Motor

- Netzschalter

- Bohrkopf

- Bohrer

- Bohrtisch mit pneumatischem Spanner

- Hubantrieb

- Bohrplatte

- Kühlmittelbumpe

Beschreibung:

Die Bohraschine wird über einen Schalter eingeschaltet.

Befindet sich der Bohrkopf in seiner oberen Endpos und es ist ein Werkstück in der Spannvorrichtung, lässt sich mit dem Start – Taster ein Bohrvorgang einleiten.

Ablauf:

- Als erstes fahren die Spannbacken zu ( 1 = Spannvorrichtung aktiv, 0 = deaktiviert )

Die Pos. Bestimmung der Spannbacken läuft über 2 Endschalter ( Öffner ).

- Ist das Werkstück eingespannt, startet der Motor für den Bohrkopf.

Die Umdrehungsgeschwindigkeit wird mittels eines FU´s über einen Analogausgang

der SPS 0-10V von 0 – 500 U/min gefahren.

Der Sollwert für die Umdrehungsgeschwindigkeit wird mittels eine Potentiometers

an einem Analogeingang der SPS 0-10V eingestellt.

Der Bohrkopfantrieb benötigt von 0 U/min auf die Nenndrehzahl von 500 U/min

10 Sekunden.

- Erreicht der Bohrer eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 320 U/min,

aktiviert sich die Kühlmittelpumpe. Der Bohrkopf Vorschub fährt nach unten.

(Pos.Bestimmung durch 2 Endschalter jeweils ein Öffner.  Die Ansteuerung für hoch und runter läuft über 2 getrennte Ausgänge.

- Ist der Bohrkopf in seiner unteren Endlage angekommen, wurde das Werkstück bearbeitet und der Bohrkopf fährt automatisch wieder nach oben in die Grundposition zurück.

- Ist der Bohrkopf oben in der Grundstellung angekommen stoppt die Aufwärtsbewegung und die Spannbacken lösen sich.

- Sind Die Spannbacken geöffnet gilt der Vorgang als Abgeschlossen.

Einrichtbetrieb:

- lässt sich nur aktivieren, wenn kein Automatikvorgang läuft.

- Alle Aktoren lassen sich unabhängik voneinander bewegen.

Die Bewegung des Bohrkopfes ist durch die Endpos Sensoren begrenzt.

- Die Fehlererfassung über den Drehzahlsensor ist im Handbetrieb unwirksam.

Rampenfunktion für den Bohrkopfantrieb:

Programmstruktur:

OB100

OB1

FC1

DB10

Arbeits DB

Anlage EIN_AUS

Programmstruktur

scale

Analogwert einlesen

Analogwert ausgeben

FC5

FC105

DB10

Arbeits DB

FC106

FC9

DB10

Arbeits DB

unscale

Ausgänge steuern

Rampe aufwerts

Rampe auf Poti folgen

Rampe abwerts

DB10

Arbeits DB

FC3

DB10

Arbeits DB

FC2

DB10

Arbeits DB

FC4

FC10

Schaltplan (Schematisch):

Symbolik:

| Symbol | Adresse | Datentyp | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| Motor Bohrer | A 4.0 | BOOL | Motor Bohrer |
| Stellmotor Bohrkopf hoch | A 4.1 | BOOL | Stellmotor Bohrkopf hoch |
| Stellmotor Bohrkopf runt | A 4.2 | BOOL | Stellmotor Bohrkopf runter |
| Spannbacken ausfahren | A 4.3 | BOOL | Spannbacken ausfahren |
| Kühlmittelpumpe | A 4.4 | BOOL | Kühlmittelpumpe |
| Ein – Schalter | E 0.0 | BOOL | Ein – Schalter |
| Start – Taster | E 0.1 | BOOL | Start – Taster |
| HAND Bohrkopf hoch | E 0.2 | BOOL | HAND Bohrere hoch |
| HAND Bohrkopf runter | E 0.3 | BOOL | HAND Bohrer runter |
| HAND Bohrer an | E 0.4 | BOOL | HAND Bohrer ein |
| HAND KM an | E 0.5 | BOOL | HAND Kühlmittelpumpe EIN |
| HAND Spannen | E 0.6 | BOOL | HAND Werkstück spannen |
| Stopp – Taster | E 0.7 | BOOL | Stopp – Taster |
| Spannbacken eingefahren | E 2.0 | BOOL | Spannbacken eingefahren |
| Spannbacken ausgefahren | E 2.1 | BOOL | Spannbacken ausgefahren |
| Bohrkopf oben | E 2.2 | BOOL | Bohrkopf oben |
| Bohrkopf unten | E 2.3 | BOOL | Bohrkopf unten |
| WS-erkennung | E 2.4 | BOOL | Werkstückerkennung |
| Automatikprogramm | FC 1 | FC 1 |  |
| Analogwertbearbeitung | FC 2 | FC 2 |  |
| Ausgangszuweisungen | FC 3 | FC 3 |  |
| SCALE | FC 105 | FC 105 | Scaling Values |

| immer low | M 0.0 | BOOL | immer low |
| --- | --- | --- | --- |
| immer high | M 0.1 | BOOL | immer high |
| HM_restart | M 0.2 | BOOL | HM_restart |
| HM_Bohrer >320_1_min | M 11.0 | BOOL | HM_Bohrer >320_1_min |
| HM_Bohrer_<_300_1_min | M 11.1 | BOOL | HM_Bohrer_<_300_1_min |
| FP_E2.2 | M 11.2 | BOOL |  |
| HM_Drehzahl nicht err | M 11.3 | BOOL | HM_Drehzahl nicht erreicht |
| HM_Überwachungszeit Bohr | M 11.4 | BOOL | HM_Überwachungszeit Bohrer |
| HM_Automatikbetrieb | M 50.0 | BOOL | HM_Automatikbetrieb |
| HM_Motor_Bohrer | M 50.1 | BOOL | HM_Motor_Bohrer |
| HM_Kühlmittelpumpe | M 50.2 | BOOL | HM_Kühlmittelpumpe |
| HM_Bohrkopf runter | M 50.3 | BOOL | HM_Bohrkopf runter |
| HM_Bohrkopf hoch | M 50.4 | BOOL | HM_Bohrkopf hoch |
| Takt 0,1s (10Hz) | M 100.0 | BOOL | Takt 0,1s (10Hz) |
| Takt 0,2s (5Hz) | M 100.1 | BOOL | Takt 0,2s (5Hz) |
| Takt 0,4s (2,5Hz) | M 100.2 | BOOL | Takt 0,4s (2,5Hz) |
| Takt 0,5s (2Hz) | M 100.3 | BOOL | Takt 0,5s (2Hz) |
| Takt 0,8s (1,25Hz) | M 100.4 | BOOL | Takt 0,8s (1,25Hz) |
| Takt 1s (1Hz) | M 100.5 | BOOL | Takt 1s (1Hz) |
| Takt 1,6s (0,625Hz) | M 100.6 | BOOL | Takt 1,6s (0,625Hz) |
| Takt 2s (0,5Hz) | M 100.7 | BOOL | Takt 2s (0,5Hz) |
| IW_Drehzahl | MD 20 | REAL | IW Drehzahl 0-500 1/min |
| Programmorganisation | OB 1 | OB 1 | Programmorganisation |
| Anlauf OB | OB 100 | OB 100 |  |
| Drehzahlsensor | PEW 256 | INT | Analogwert normieren 0-10V / 0-500 1/min |
| Time restart | T 1 | TIMER | Time restart |
| Nachlauf bohren | T 2 | TIMER | Nachlauf bohren |
| Überwachungszeit Bohrer | T 3 | TIMER | Überwachungszeit Bohrer Beschleunigung |

SPS Programm:

OB1:

OB100:

FC1:

FC 2:

FC 3: