Lerneinheit		SPS-Programmbeispiel

Analogwertverarbeitung

Inhaltsübersicht

Bedienen von Programmier- und
		Steuergeräten

Erstellen von Symboltabelle, Funktions-

plan oder Anweisungsliste

Steuerungsprogramme eingeben, in

Betrieb nehmen und testen.

Aufgabe:	Analogwertverarbeitung

Einführung:

Anwendung:

Eine typische Anwendung für Analogwertverarbeitung ist z.B. eine Füllstandsmessung mit Grenzwertüberwachung und Anzeige für einen Behälter. Im Prozess muss die Messgröße erfasst und als Strom- oder Spannungswert der SIMATIC S7-300 Steuerung zugeführt werden.

Für die interne Verarbeitung im Automatisierungsgerät wird das externe analoge Signal auf der Analogeingabebaugruppe in einen digitalen Wert umgewandelt.

Mit dem STEP-7-Programm wird dieser Wert eingelesen, die Grenzwertbildung durchgeführt und der aktuelle Messwert als Füllstand angezeigt.

Die Analogausgabe wird z.B. bei Regelungsaufgaben durchgeführt. Wenn beispielsweise der Durchfluss mittels eines motorisch verstellbaren Ventils geregelt werden soll.

Die Analogausgabebaugruppe formt dabei die internen digitalen Regelgrößen in die für den Motorsteller benötigten Analogsignale um.

Beispiel für eine prinzipielle Analogwertverarbeitung:

Anwenderprogramm

Messwerterfassung                      Analogeingabe			- Analogwert    einlesen

- Grenzwert bilden

- Füllstand anzeigen

Prinzip der Analogbaugruppen:

Wandlungszeit bei Analogeingabebaugruppen:

Die Wandlungszeit hängt ab von der Zeit, die der Analog-Digital-Wandler braucht, um einen Analogwert zu digitalisieren und im Speicher abzulegen.

Zykluszeit bei Analogeingabebaugruppen:

Die Analog-Digital-Wandlung und die Übergabe der digitalisierten Messwerte in den Speicher bzw. auf den Rückwandbus der S7-300 erfolgt sequentiell, d.h. die Analogeingabekanäle werden nacheinander gewandelt. Die Zykluszeit, d.h. die Zeit, bis ein Analogeingangswert wieder gewandelt wird, ist die Summe der Wandlungszeiten aller aktivierten Kanäle der Analogeingabebaugruppe.

Wandlungszeit bei Analogausgabebaugruppen:

Die Wandlungszeit der Analogausgabekanäle beinhaltet die Übernahme der digitalisierten Ausgabewerte aus dem internen Speicher und die Digital-Analog-Umsetzung.

Zykluszeit bei Analogausgabebaugruppen:

Die Wandlungszeit der Analogausgabekanäle erfolgt sequentiell, d.h. die Analogausgabekanäle werden nacheinander gewandelt. Die Zykluszeit, d.h. die Zeit, bis ein Analogwert wieder gewandelt wird, ist die Summe der Wandlungszeiten aller aktivierten Analogausgabekanäle der Analogausgabebaugruppe.

Folgendes Bild soll die Begriffe Wandlungszeit und Zykluszeit anschaulicher machen. Dies gilt für Analog Ein- und Ausgabebaugruppen.

Wandlungszeit Kanal 1																																																									Wandlungszeit Kanal 2																Zykluszeit																																																																												Wandlungszeit Kanal n

Allgemeines: - Wandlung von analogen Größen (Spannung, Strom (über 2 oder 4-Draht-Meßumformer), Widerstand) nach den Integrationsverfahren in einen digitalen Wert - geschirmte Leitungen verwenden (bei Potentialunterschieden an den Enden - nur ein Ende erden !) - es entstehen Wandlungszeiten (Widerstandsmessung, Drahtbruchmessung...) - Zykluszeit ist die Summe aller Wandlungszeiten - Diagnosealarm: Erkennen von Drahtbruch ruft OB82 auf (wenn mit STEP7 parametriert) - Prozeßalarm: verläßt das Signal einen definierter Bereich wird OB40 aufgerufen (wenn mit STEP7 parametriert). Eingabebaugruppen: - Wandlung von analogen Größen (Spannung, Strom, Widerstand) nach den Integrationsverfahren in einen digitalen Wert - Digitaler Wert wird in der Baugruppe gespeichert und kann von da in den Prozessor übertragen und weiterverarbeitet werden - benötigt meist einen Messumformer - wird über : „L PEW 320“ in die CPU eingelesen - verschiedene Baugruppen: 4 - 20mA , 0 - 10V.... Ausgabebaugruppen: - Wandlung von einem digitalen Wert in eine analoge Größe (Spannung oder Strom) - Digitaler Wert wird in der Baugruppe gespeichert und und dem D/A-Wandler bereitgestellt - wird über : „T PAW 320“ ausgegeben - verschiedene Baugruppen: 4 - 20mA , 0 - 10V.... Analogwertdarstellung und Auflösung: - Ein und Ausgabewert bei gleichem Nennwert identisch - Darstellung in Zweiersystem - linkes Bit ( Bit 15 ) ist immer das Vorzeichen - bei niedriger Auflösung der Baugruppen wird der Analogwert linksbündig in den Akku eingetragen und die nicht besetzten Bits mit 0 ersetzt - der Nennbereich beträgt –27648 bis +27648 Dezimal (bipolare Baugruppe) bzw. 0 bis 27648 (unipolare Baugruppe) - Auflösung in DIGITs (Bsp.: Nennbereich 27648 : Baugruppenauflösung 128 dezimal bei 8bit = 216 DIGIT d.h.: der Wert wird in 216er Schritten von 0 bis 27648 dargestellt) - d.h. Je mehr DIGITs = höhere Auflösung. Auflösung einer 15 bit-Baugruppe. Bit; 15; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0. Wert; VZ; 2(14); 2(13); 2(12); 2(11); 2(10); 2(9); 2(8); 2(7); 2(6); 2(5); 2(4); 2(3); 2(2); 2(1); 2(0). Auflösung einer 12 bit-Baugruppe. Bit; 15; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0. Wert; VZ; 2(11); 2(10); 2(9); 2(8); 2(7); 2(6); 2(5); 2(4); 2(3); 2(2); 2(1); 2(0); 0; 0; 0. Auflösung einer 8 bit-Baugruppe. Bit; 15; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0. Wert; VZ; 2(7); 2(6); 2(5); 2(4); 2(3); 2(2); 2(1); 2(0); 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Analogwerte skalieren mit dem FC105 (ist in der Systembibliothek hinterlegt) Belegung der Formalopperanten (hier Wert zwichen 0 - 400) : - IN: Eingangswert in REAL, der skaliert werden soll - HI_LIM: Obergrenze in REAL (Bsp: 400.0) - LO_LIM: Untergrenze in REAL (Bsp: 0.0) - BIPOLAR: Art der Baugruppe in BOOL ( TRUE = -Nennwert bis +Nennwert ; FALSE = 0 bis +Nennwert) - OUT: skalierter Wert in REAL - RET_VAL: wird kaum gebraucht (am einfachsten in einen temp-Merker auffangen). Das Deskalieren mit dem FC106 erfolgt nach gleichem Prinzip

Spannungs- und Strommessbereiche am Beispiel der Baugruppe SM331:

Hier eine Tabelle der jeweiligen Messbereiche der Baugruppe SM331:

| Messbereich | Messbereich | Einheiten | Bereich |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 V | 20 mA | (dezimal) |  |
| >11,7589 | >23,515 | 128 | Überlauf |
| 11,7589 | 23,515 | 127 | Übersteuerungs- |
| >10,00 | >20,00 |  | bereich |
| 10,00 | 20,00 | 108 |  |
| 7,50 | 15,00 | 81 |  |
| 5,00 | 10,00 | 54 | Nennbereich |
| 2,50 | 5,00 | 27 |  |
| 0,00 | 0,00 | 0 |  |

Einlesen eines Analogwertes mit Vorzeichen:

Wie anfangs beschrieben liegt das Vorzeichen immer im Bit Nummer 15.

Um den eingelesenen Wert rechtsbündig und ohne Vorzeichen weiterverarbeiten zu können,

muss das Vorzeichen herausgeschoben werden. Bei einem 15-Bit-Analogwert (+VZ) kann dies

nach folgendem Beispielprogramm realisiert werden:

L PEW 304	// laden eines 15-Bit-Analogwertes (+VZ)

T MW 20	// transferieren in ein Merkerwort 20

U M 20.7	// Abfrage der Polarität und

= A 5.0	 	// Anzeige der Polarität am A5.0

SLW 1	// verschieben um eine Stelle nach links

// (eine 0 wird von rechts nachgeschoben), das Vorzeichen verschwindet

SRW 1		// der Wert wird wieder nach rechts verschoben, und von links wird eine 0

// nachgeschoben

T MW 20	// der Wert liegt nun rechtsbündig im Merkerwort 20 und kann

// weiterverarbeitet werden

Temperaturmessung:

Es gibt sehr verschiedene Verfahren, die Temperatur elektrisch zu messen. Besonders häufig findet man Widerstandsthermometer, bei denen die Temperaturabhängigkeit von Widerstandswerkstoffen ausgenützt wird. Für Präzisionsmessungen bevorzugt man die Metalle Nickel und Platin als Messfühler.

Pt 100	Platinmessfühler mit dem Widerstand

100 Ohm bei 0oC

Temperaturbereich -220 °C bis 850°C.

Ni 100	Nickelmessfühler mit dem Widerstand

100 Ohm bei 0°C

Temperaturbereich -60°C bis 200°C.

Mit einer SIMATIC S7 Steuerung kann man mit Hilfe einer Analogeingabebaugruppe direkt Temperaturen messen. Die umgewandelten Temperaturwerte sind das Ergebnis einer Umrechnung in der Analogbaugruppe.

Übung:

In einem Steuerprogramm soll ein Programm für eine Drucküberwachung eingebaut werden.

An einem Hydraulikaggregat ist deshalb ein Druckmessfühler eingebaut, der linear zum Druck von 0 - 100 bar eine Spannung von 0 - 10 Volt liefert.

Eine Signallampe soll den Druck unter 60 bar mit einer Blinkfrequenz von 1 Hz anzeigen.

Die gleiche Signallampe soll über 60 bar mit einer Blinkfrequenz von 5 Hz arbeiten.

Ab 70 bar Öldruck muss die Lampe ausgehen und nach einer Einschaltverzögerung von 2 sec. muss eine Hupe diesen Überdruck melden.

Zusätzlich soll der Druck an einem Einbaumessinstrument (0…10V) ablesbar sein.

Realisieren Sie das Überwachungsprogramm und binden Sie das Programm in den Programmzyklus mit ein.

Simulieren Sie den Druckgeber mit einer Gleichspannungsquelle (Poti).

Lösungsvorschlag:

Symbolik:

Programmstruktur: