Lerneinheit		SPS-Programmbeispiel

Personenzähler

Inhaltsübersicht

Bedienen von Programmier- und
		Steuergeräten

Erstellen von Symboltabelle, Funktions-

plan oder Anweisungsliste

Steuerungsprogramme eingeben, in

Betrieb nehmen und dokumentieren

Aufgabe:	Personenzählanlage

In diesem Beispiel soll ein Vorwärts-Rückwärts-Zähler programmiert werden. Es sollen die Personen in einem Raum gezählt werden. Zu diesem Zweck wird der Eingang mit zwei Lichtschranken ausgestattet, die so installiert sind, dass beim Passieren dieser Lichtschranken zuerst eine, dann alle beide unterbrochen werden. Daraus wird das Zählsignal abgeleitet. Die folgende Skizze zeigt die Zählrichtung.

Erstellen Sie:	Symboltabelle, Funktionsplan oder Anweisungsliste.

Testen und dokumentieren Sie anschließend die Ergebnisse und präsentieren Sie diese.

Die Lichtschranken geben Signalzustand „1“ ab, wenn der Lichtstrahl unterbrochen wird.
Weiterhin wird der Zählstand über das Ausgangsbyte „3“ angezeigt. Ein Leuchtmelder 
signalisiert einen belegten Raum.
Anstelle der beiden Lichtschranken sind zur Simulation die beiden Taster S1 und S2 zu 
verwenden. Zum Rückstellen des Zählers ist Taste S3 zu programmieren. H1 soll zur
Raumbeleuchtung dienen und darf nur leuchten wenn sich jemand im Raum befindet.
K1 dient zur Drehkreuzsteuerung des Zugangs. Es dürfen nur maximal 10 Personen durch das Drehkreuz in den Raum gelassen werden.

Aus der zeitlichen Reihenfolge der Bedeckung der Lichtschranken kann man die Zählrichtung herausfinden. Wird zuerst die Lichtschranke A durchlaufen, dann ist die Zählrichtung „Vorwärts“. Bei Zählrichtung „Rückwärts“ wird zuerst die Lichtschranke B durchlaufen.

Voraussetzung zum Zählen ist, dass mindestens eine Lichtschranke (in unserem Beispiel die Lichtschranke A) unterbrochen ist, d. h. Signalzustand „1“ führt. Wechselt nun der Signalzustand der Lichtschranke B von „0“ nach „1“, so wird vorwärts gezählt. Bei Signalzustandswechsel von „1“ nach „0“ wird rückwärts gezählt.

Es soll nur gezählt werden, wenn beide Lichtschranken auch wirklich durchlaufen werden.
Wird nur eine der Lichtschranken unterbrochen, darf nicht gezählt werden.

Die Voraussetzung zum Zählen (Lichtschranke A führt Signalzustand „1“ und Flanke bei Lichtschranke „B“) ist hier nicht erfüllt.

Es darf sich auch dann die angezeigte Anzahl der Personen nicht ändern, wenn sich jemand dem Eingang so weit nähert, dass auch die zweite Lichtschranke unterbrochen wird, dann jedoch wieder in die Richtung zurückgeht, aus der er gekommen ist.

Nähert sich jemand von außen, so wird bei Unterbrechung der Lichtschranke B der Zählerstand um 1 erhöht. Danach wird der Zählerstand wieder um 1 erniedrigt, so dass die Anzahl der Personen nach wie vor richtig angezeigt wird. Nähert sich jemand von innen dem Eingang, wird der Zählerstand nicht verändert.

Zum Anzeigen wird der Zählwert codiert geladen.

Zuordnungsliste

| Symbol | Adresse | Datentyp | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 Drehkreuz | A 2.0 | BOOL | Drehkreuz |
| H1 Beleuchtung | A 2.2 | BOOL | Beleuchtung |
| S1_LS_A | E 0.1 | BOOL | Lichtschranke A |
| S2_LS_B | E 0.2 | BOOL | Lichtschranke B |
| S3_Reset | E 0.3 | BOOL | Zähler rücksetzen |
| immer low | M 0.0 | BOOL | immer low |
| immer high | M 0.1 | BOOL | immer high |
| HM_FP_LS_B | M 65.0 | BOOL | HM_FP_LS_B |
| FP_LS_B | M 65.1 | BOOL | FP_LS_B |
| HM_FN_LS_B | M 66.0 | BOOL | HM_FN_LS_B |
| FN_LS_B | M 66.1 | BOOL | FN_LS_B |
| Takt 0,1s (10Hz) | M 100.0 | BOOL | Takt 0,1s (10Hz) |
| Takt 0,2s (5Hz) | M 100.1 | BOOL | Takt 0,2s (5Hz) |
| Takt 0,4s (2,5Hz) | M 100.2 | BOOL | Takt 0,4s (2,5Hz) |
| Takt 0,5s (2Hz) | M 100.3 | BOOL | Takt 0,5s (2Hz) |
| Takt 0,8s (1,25Hz) | M 100.4 | BOOL | Takt 0,8s (1,25Hz) |
| Takt 1s (1Hz) | M 100.5 | BOOL | Takt 1s (1Hz) |
| Takt 1,6s (0,625Hz) | M 100.6 | BOOL | Takt 1,6s (0,625Hz) |
| Takt 2s (0,5Hz) | M 100.7 | BOOL | Takt 2s (0,5Hz) |
| Zaehlwert_HEX | MW 50 | WORD | Zaehlwert_HEX |
| Zaehlwert_BCD | MW 52 | WORD | Zaehlwert_BCD |
| Z1_Zähler | MW 54 | WORD | Z1_Zähler |