Lerneinheit		SPS-Programmbeispiele

Reaktionsgefäß

Inhaltsübersicht

Schaltungen mit Speicherfunktionen

Bedienen von Programmier- und

Steuergeräten

Steuerungsprogramme eingeben, in Betrieb

nehmen und dokumentieren

Steuerung für ein Reaktionsgefäß

Ist es in der Signalverarbeitung erforderlich Signalzustände über die Dauer ihres Auftretens an den Eingängen wirksam werden zu lassen, werden Speicherfunktionen (Binärspeicher) verwendet.

Sind Steuerungen mit Speicherfunktionen und Verknüpfungsgliedern aufgebaut, spricht man von Schaltwerken (Sequentelle Digitaltechnik).

Die Ausgangssignale einer solchen Schaltung hängen nicht nur von den Eingangssignalen sondern auch von den Schaltzuständen der Signalspeicher ab.

Dabei unterscheidet man:

Signalspeicher ohne Zeitverhalten

das sind Speicher deren Ausgangs-Signalzustand nur durch eine entsprechende Eingangsbeschaltung verändert wird (z.B. RS-Speicher, JK-Speicher usw.)

Signalspeicher mit Zeitverhalten

das sind Speicher deren Ausgangs-Signalzustand nur durch eine entsprechende Eingangsschaltung und die eingestellte Laufzeit verändert wird.

Der Zusammenhang zwischen Eingangs- und Ausgangssignalen wird nicht als Funktionstabelle sondern wegen der besseren Übersichtlichkeit meist als Impuls-Zeitdiagramm dargestellt.

Beispiel:

Funktions- bzw. Problembeschreibung

In einem Reaktionsgefäß soll ein chemischer Prozeß mit einer bestimmten Temperatur und unter einem bestimmten Druck ablaufen. Zur Messung der Temperatur und des Drucks besitzt das Reaktionsgefäß einen Temperaturfühler und einen Druckmesser.

Die Regelung der Temperatur und des Drucks wird mittels einer Heizungs H, eines Kühlwasserzuflusses K und eines Sicherheitsventils S bewirkt.

Für die Stellglieder des Reaktionsgefäßes sollen folgende Einschaltbedingungen gelten:

Sicherheitsventil S:		Druck P zu groß oder Temperatur zu groß (Int: >2500)

Kühlwasserzufluß K:	Temperatur zu groß (Int: >2000) oder Druck P zu groß

Heizung H:			Temperatur zu klein und Druck P nicht zu groß oder

P zu klein und Temperatur normal (Int: 1000-2000)

Wird die Anlage ausgeschaltet blinkt eine Kontrollampe für die Abkühlphase von 10s, die Heizung wird ausgeschaltet und das Kühlventil für 10s geöffnet, die eingestellte Temperatur wird auf null gesetzt.

Sind die Stellglieder Kühlwasserzufluß K oder Heizung H eingeschaltet, so ist der Umwälzer zu betätigen.

Der Ablauf der Reaktion ist in drei Betriebszustände unterteilt

1. Anfahren:		P zu klein

2. Normal:		P normal

3. Alarm:		P zu groß

Die Anordnung der Geber und Stellglieder zeigt das Technologieschema.

Technologieschema:

Symbolik: