Lerneinheit		SPS-Programmbeispiel

Schleusensteuerung

Inhaltsübersicht

Bedienen von Programmier- und
		Steuergeräten

Erstellen von Symboltabelle, Funktions-

plan oder Anweisungsliste

Steuerungsprogramme eingeben, in

Betrieb nehmen und dokumentieren

Aufgabe:	Schleusensteuerung von zwei unabhängigen Toren

In diesem Beispiel soll eine Schleusensteuerung für zwei unabhängig voneinander arbeitende Toren realisiert werden.

Erstellen Sie:	Symboltabelle, Funktionsplan oder Anweisungsliste.

Testen und dokumentieren Sie anschließend die Ergebnisse und präsentieren Sie diese.

Schema der Toranordnung:

E0.1

E0.3

E0.0

E0.2

Taster Schleuse von innen AUF			          Taster Schleuse von aussen AUF

Schützsteuerung:

aussen

ZU

aussen

AUF

Innen

ZU

Innen

AUF

Programmstruktur:

Zuordnungsliste:

| Befehl Tor innen auf | A 4.0 | BOOL | Befehl Tor innen auf |
| --- | --- | --- | --- |
| Befehl Tor innen zu | A 4.1 | BOOL | Befehl Tor innen zu |
| Befehl Tor aussen auf | A 4.2 | BOOL | Befehl Tor aussen auf |
| Befehl Tor aussen zu | A 4.3 | BOOL | Befehl Tor aussen zu |
| Ampel aussen ROT | A 4.4 | BOOL | Ampel aussen ROT |
| Ampel aussen GRÜN | A 4.5 | BOOL | Ampel aussen GRÜN |
| Ampel innen ROT | A 4.6 | BOOL | Ampel innen ROT |
| Ampel innen GRÜN | A 4.7 | BOOL | Ampel innen GRÜN |
| Endsch. Tor innen zu | E 0.0 | BOOL | Endschalter Tor innen zu |
| Endsch. Tor innen auf | E 0.1 | BOOL | Endschalter Tor innen auf |
| Endsch. Tor aussen zu | E 0.2 | BOOL | Endschalter Tor aussen zu |
| Endsch. Tor aussen auf | E 0.3 | BOOL | Endschalter Tor aussen auf |
| Tor innen am zulaufen | E 0.4 | BOOL | Tor innen ist am zulaufen (Schützabfrage) |
| Tor innen am auflaufen | E 0.5 | BOOL | Tor innen ist am auflaufen (Schützabfrage) |
| Tor aussen am zulaufen | E 0.6 | BOOL | Tor aussen ist am zulaufen (Schützabfrage) |
| Tor aussen am auflaufen | E 0.7 | BOOL | Tor aussen ist am auflaufen (Schützabfrage) |
| Notauf innen | E 1.0 | BOOL | Notauf innen |
| Notauf aussen | E 1.1 | BOOL | Notauf aussen |
| HM bilden | FC 1 | FC 1 | HM bilden |
| Schleusenfunktion von in | FC 2 | FC 2 | Schleusenfunktion von innen |
| Schleusenfunktion von au | FC 3 | FC 3 | Schleusenfunktion von aussen |
| Ausgänge zuweisen | FC 4 | FC 4 | Ausgänge zuweisen |
| I_zu / A_zu | M 10.0 | BOOL | Tor innen ist zu / Tor aussen ist zu |
| I_auf / A_zu | M 10.1 | BOOL | Tor innen ist auf / Tor aussen ist zu |
| I_zu / A_auf | M 10.2 | BOOL | Tor innen ist zu / Tor aussen ist auf |
| I_auflaufen | M 10.3 | BOOL | Tor innen ist am auflaufen |
| I_zulaufen | M 10.4 | BOOL | Tor innen ist am zulaufen |
| A_auflaufen | M 10.5 | BOOL | Tor aussen ist am auflaufen |
| A_zulaufen | M 10.6 | BOOL | Tor aussen ist am zulaufen |
| SRM_innen_1 | M 11.0 | BOOL |  |
| SRM_innen_2 | M 11.1 | BOOL |  |
| SRM_innen_3 | M 11.2 | BOOL |  |
| SRM_innen_4 | M 11.3 | BOOL |  |
| SRM_innen_5 | M 11.4 | BOOL |  |
| SRM_innen_6 | M 11.5 | BOOL |  |
| SRM_innen_7 | M 11.6 | BOOL |  |
| SRM_innen_8 | M 11.7 | BOOL |  |
| SRM_innen_9 | M 12.0 | BOOL |  |
| SRM_aussen_1 | M 13.0 | BOOL |  |
| SRM_aussen_2 | M 13.1 | BOOL |  |
| SRM_aussen_3 | M 13.2 | BOOL |  |
| SRM_aussen_4 | M 13.3 | BOOL |  |
| SRM_aussen_5 | M 13.4 | BOOL |  |
| SRM_aussen_6 | M 13.5 | BOOL |  |
| SRM_aussen_7 | M 13.6 | BOOL |  |
| SRM_aussen_8 | M 13.7 | BOOL |  |
| SRM_aussen_9 | M 14.0 | BOOL |  |
| HM_innen_auf | M 20.0 | BOOL |  |
| HM_innen_zu | M 20.1 | BOOL |  |
| HM_aussen_auf | M 20.2 | BOOL |  |
| HM_aussen_zu | M 20.3 | BOOL |  |
| HM_aussen_auf_1 | M 30.0 | BOOL |  |
| HM_aussen_zu_1 | M 30.1 | BOOL |  |
| HM_innen_auf_1 | M 30.2 | BOOL |  |
| HM_innen_zu_1 | M 30.3 | BOOL |  |
| IM_M20.0 | M 40.0 | BOOL |  |
| IM_M20.1 | M 40.1 | BOOL |  |
| IM_M20.2 | M 40.2 | BOOL |  |
| IM_M20.3 | M 40.3 | BOOL |  |
| IM_M30.0 | M 40.4 | BOOL |  |
| IM_M30.1 | M 40.5 | BOOL |  |
| IM_M30.2 | M 40.6 | BOOL |  |
| IM_M30.3 | M 40.7 | BOOL |  |
| IM_I_auf | M 50.0 | BOOL |  |
| IM_I_zu | M 50.1 | BOOL |  |
| IM_A_auf | M 50.2 | BOOL |  |
| IM_A_zu | M 50.3 | BOOL |  |
| Impusvel_I_auf | T 0 | TIMER |  |
| Impusvel_I_zu | T 1 | TIMER |  |
| Impusvel_A_auf | T 2 | TIMER |  |
| Impusvel_A_zu | T 3 | TIMER |  |

FC1:

FC2:

FC4: