Lerneinheit		SPS-Programmbeispiel

Silosteuerung

Inhaltsübersicht

Bedienen von Programmier- und
		Steuergeräten

Erstellen von Symboltabelle, Funktions-

plan oder Anweisungsliste

Steuerungsprogramme eingeben, in

Betrieb nehmen und testen

Steuerung für eine Silo-Füllanlage

Aufgabe

Der Steuerungsablauf einer Silo-Füllanlage soll mit einer speicherprogrammierbaren 
Steuerung realisiert werden.

Erstellen Sie:

Die Symboltabelle, Funktionsplan oder Anweisungsliste.

Testen Sie anschließend das Ergebniss.

Funktions- und Problemschreibung

Drei Vorratsbehälter mit den Signalgebern S1 / S3 / S5 für die Vollmeldung und S2 / S4 / S6 für die Leermeldung können manuell in beliebiger Reihenfolge entleert werden.

Nach dem alle drei Silos entleert wurden werden diese in der gleichen Reihenfolge der Entleerung wieder befüllt. z.B. wenn die Silos in der Reihenfolge 2-1-3 entleert wurden, müssen diese auch in der Reihenfolge 2-1-3 befüllt werden.

Das Füllen der Silos funktioniert automatisch nach dem am letzten Silo die Leermeldung ansteht.

Zum Füllen werden über das Automatisierungsgerät die Ventile Y1,  Y2 und Y3 angesteuert.

Technologieschema

Symboltabelle:

| Ventil Silo 1 füllen | A 4.0 | BOOL |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ventil Silo 2 füllen | A 4.1 | BOOL |  |
| Ventil Silo 3 füllen | A 4.2 | BOOL |  |
| Silo 1 leer | E 0.0 | BOOL |  |
| Silo 1 voll | E 0.1 | BOOL |  |
| Silo 2 leer | E 0.2 | BOOL |  |
| Silo 2 voll | E 0.3 | BOOL |  |
| Silo 3 leer | E 0.4 | BOOL |  |
| Silo 3 voll | E 0.5 | BOOL |  |
| Reset | E 1.7 | BOOL |  |
| Entleerung der Silos erk | FC 1 | FC 1 | Entleerung der Silos erkennen |
| Entleerung | FC 4 | FC 4 | Entleerung |
| Befüllung | FC 5 | FC 5 | Befüllung |
| Silo 1-2-3 leer | FC 10 | FC 10 |  |
| Silo 1-3-2 leer | FC 20 | FC 20 |  |
| Silo 2-1-3 leer | FC 30 | FC 30 |  |
| Silo 2-3-1 leer | FC 40 | FC 40 |  |
| Silo 3-1-2 leer | FC 50 | FC 50 |  |
| Silo 3-2-1 leer | FC 60 | FC 60 |  |
| HM low | M 0.0 | BOOL |  |
| HM high | M 0.1 | BOOL |  |
| Befüllung fertig | M 0.2 | BOOL | Befüllung fertig |
| FM FC10.1 | M 10.0 | BOOL |  |
| FM FC10.2 | M 10.1 | BOOL |  |
| FM FC10.3 | M 10.2 | BOOL |  |
| HM FC10.1 | M 10.3 | BOOL |  |
| HM FC10.2 | M 10.4 | BOOL |  |
| HM FC10.3 | M 10.5 | BOOL |  |
| FM FC10.6 | M 10.6 | BOOL |  |
| FM FC10.7 | M 10.7 | BOOL |  |
| FM FC20.1 | M 20.0 | BOOL |  |
| FM FC20.2 | M 20.1 | BOOL |  |
| FM FC20.3 | M 20.2 | BOOL |  |
| HM FC20.1 | M 20.3 | BOOL |  |
| HM FC20.2 | M 20.4 | BOOL |  |
| HM FC20.3 | M 20.5 | BOOL |  |
| FM FC20.6 | M 20.6 | BOOL |  |
| FM FC20.7 | M 20.7 | BOOL |  |
| FM FC30.1 | M 30.0 | BOOL |  |
| FM FC30.2 | M 30.1 | BOOL |  |
| FM FC30.3 | M 30.2 | BOOL |  |
| HM FC30.1 | M 30.3 | BOOL |  |
| HM FC30.2 | M 30.4 | BOOL |  |
| HM FC30.3 | M 30.5 | BOOL |  |
| FM FC30.6 | M 30.6 | BOOL |  |
| FM FC30.7 | M 30.7 | BOOL |  |
| FM FC40.1 | M 40.0 | BOOL |  |
| FM FC40.2 | M 40.1 | BOOL |  |
| FM FC40.3 | M 40.2 | BOOL |  |
| HM FC40.1 | M 40.3 | BOOL |  |
| HM FC40.2 | M 40.4 | BOOL |  |
| HM FC40.3 | M 40.5 | BOOL |  |
| FM FC40.6 | M 40.6 | BOOL |  |
| FM FC40.7 | M 40.7 | BOOL |  |
| FM FC50.1 | M 50.0 | BOOL |  |
| FM FC50.2 | M 50.1 | BOOL |  |
| FM FC50.3 | M 50.2 | BOOL |  |
| HM FC50.1 | M 50.3 | BOOL |  |
| HM FC50.2 | M 50.4 | BOOL |  |
| HM FC50.3 | M 50.5 | BOOL |  |
| FM FC50.6 | M 50.6 | BOOL |  |
| FM FC50.7 | M 50.7 | BOOL |  |
| FM FC60.1 | M 60.0 | BOOL |  |
| FM FC60.2 | M 60.1 | BOOL |  |
| FM FC60.3 | M 60.2 | BOOL |  |
| HM FC60.1 | M 60.3 | BOOL |  |
| HM FC60.2 | M 60.4 | BOOL |  |
| HM FC60.3 | M 60.5 | BOOL |  |
| FM FC60.6 | M 60.6 | BOOL |  |
| FM FC60.7 | M 60.7 | BOOL |  |
| Organisation | OB 1 | OB 1 |  |
| VAT_1 | VAT 1 |  |  |

Programmstruktur:

Lösung A:

Lösung B:

OB1 Lösung A+B:

FC1 Lösung A:

FC10 Lösung A:

FC20 Lösung A:

usw.

FC1 Lösung B:

FC4 Lösung B:

FC5 Lösung B:

FC10 Lösung B:

FC20 Lösung B:

usw.