Lerneinheit		SPS-Programmbeispiel

Stern-Dreieck-Anlauf für 1…x Motoren

Über eine parametrierten FC

Inhaltsübersicht

Bedienen von Programmier- und
		Steuergeräten

Erstellen von Symboltabelle, Funktionsplan

und Anweisungsliste.

Steuerungsprogramme eingeben, in Betrieb

nehmen und testen.

Automatischer Stern-Dreieck-Anlauf

über Parametrierten FC

Aufgabe

Der Steuerungsablauf für einen automatischen Stern-Dreieck-Anlauf von vier Drehstrom-Asynchronmotores soll mit einer speicherprogrammierbaren Steuerung realisiert werden.

Erstellen Sie:	Symboltabelle, Funktionsplan oder Anweisungsliste

Testen und dokumentieren Sie anschließend die Ergebnisse.

Symboltabelle:

| Sternschütz Motor 1 | A 4.0 | BOOL |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Netzschütz Motor 1 | A 4.1 | BOOL |  |
| Dreieckschütz Motor 1 | A 4.2 | BOOL |  |
| Störung Motor 1 | A 4.3 | BOOL |  |
| Sternschütz Motor 2 | A 4.4 | BOOL |  |
| Netzschütz Motor 2 | A 4.5 | BOOL |  |
| Dreieckschütz Motor 2 | A 4.6 | BOOL |  |
| Störung Motor 2 | A 4.7 | BOOL |  |
| Sternschütz Motor 3 | A 5.0 | BOOL |  |
| Netzschütz Motor 3 | A 5.1 | BOOL |  |
| Dreieckschütz Motor 3 | A 5.2 | BOOL |  |
| Störung Motor 3 | A 5.3 | BOOL |  |
| Sternschütz Motor 4 | A 5.4 | BOOL |  |
| Netzschütz Motor 4 | A 5.5 | BOOL |  |
| Dreieckschütz Motor 4 | A 5.6 | BOOL |  |
| Störung Motor 4 | A 5.7 | BOOL |  |
| Alle Motoren AUS | E 0.0 | BOOL |  |
| Motor 1 EIN | E 0.1 | BOOL |  |
| Motor 2 EIN | E 0.2 | BOOL |  |
| Motor 3 EIN | E 0.3 | BOOL |  |
| Motor 4 EIN | E 0.4 | BOOL |  |
| Überstrom Motor 1 | E 1.0 | BOOL |  |
| Störung reset Motor 1 | E 1.1 | BOOL |  |
| Überstrom Motor 2 | E 1.2 | BOOL |  |
| Störung reset Motor 2 | E 1.3 | BOOL |  |
| Überstrom Motor 3 | E 1.4 | BOOL |  |
| Störung reset Motor 3 | E 1.5 | BOOL |  |
| Überstrom Motor 4 | E 1.6 | BOOL |  |
| Störung reset Motor 4 | E 1.7 | BOOL |  |
| Stern_Dreieck_Logik | FC 1 | FC 1 | Stern_Dreieck_Logik |
| Steuerung 4 Motoren | FC 2 | FC 2 | Steuerung 4 Motoren |
| Programmstruktur | OB 1 | OB 1 |  |
| Umschaltteimer Motor 1 | T 1 | TIMER |  |
| Umschaltteimer Motor 2 | T 2 | TIMER |  |
| Umschaltteimer Motor 3 | T 3 | TIMER |  |
| Umschaltteimer Motor 4 | T 4 | TIMER |  |