Lerneinheit		SPS-Programmbeispiel

Stern-Dreieck-Anlauf für 6 Motoren

Über eine parametrierten FC über einen Zähler

Inhaltsübersicht

Bedienen von Programmier- und
		Steuergeräten

Erstellen von Symboltabelle, Funktionsplan

und Anweisungsliste.

Steuerungsprogramme eingeben, in Betrieb

nehmen und testen.

Automatischer Stern-Dreieck-Anlauf

über verschiedene parametrierte FC´s

Aufgabe

Der Steuerungsablauf für einen automatischen Stern-Dreieck-Anlauf von sechs Drehstrom-Asynchronmotores soll mit einer speicherprogrammierbaren Steuerung realisiert werden.

Erstellen Sie:	Symboltabelle, Funktionsplan oder Anweisungsliste

Testen und dokumentieren Sie anschließend die Ergebnisse.

Funktions- und Problembeschreibung

Bei Betätigung des Tasters S1 (Schließer) soll der erste Motor in Sternschaltung anlaufen.

Bei Betätigung des Tasters S0 (Öffner) wird die Steuerung sofort in den Ruhe-zustand 
versetzt.

Die Anlaufzeit zwischen Stern zur Dreieckumschaltung beträgt 10s.

Schaltet der erste Motor in´s Dreieck läuft nach einer Pause von einer Sekunde der nächste Motor an usw.

Beim Ansprechen des Überstromrelais (Schließer) werden alle Motorn ausgeschaltet. Die Störung wird an einem Ausgang signalisiert. Ist die Störung beseitigt und der Resettaster betätigt kann die Ablaufsteuerung erneut gestartet werden.

Technologieschema

Symboltabelle:

| K1_Netz_Motor 1 | A 4.0 | BOOL | K1_Netz_Motor 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| K2_Stern_Motor 1 | A 4.1 | BOOL | K2_Stern_Motor 1 |
| K3_Dreieck_Motor 1 | A 4.2 | BOOL | K3_Dreieck_Motor 1 |
| K1_Netz_Motor 2 | A 4.3 | BOOL | K1_Netz_Motor 2 |
| K2_Stern_Motor 2 | A 4.4 | BOOL | K2_Stern_Motor 2 |
| K3_Dreieck_Motor 2 | A 4.5 | BOOL | K3_Dreieck_Motor 2 |
| Stöung | A 4.7 | BOOL | Stöung |
| K1_Netz_Motor 3 | A 5.0 | BOOL | K1_Netz_Motor 3 |
| K2_Stern_Motor 3 | A 5.1 | BOOL | K2_Stern_Motor 3 |
| K3_Dreieck_Motor 3 | A 5.2 | BOOL | K3_Dreieck_Motor 3 |
| K1_Netz_Motor 4 | A 5.3 | BOOL | K1_Netz_Motor 1 |
| K2_Stern_Motor 4 | A 5.4 | BOOL | K2_Stern_Motor 1 |
| K3_Dreieck_Motor 4 | A 5.5 | BOOL | K3_Dreieck_Motor 1 |
| K1_Netz_Motor 5 | A 6.0 | BOOL | K1_Netz_Motor 5 |
| K2_Stern_Motor 5 | A 6.1 | BOOL | K2_Stern_Motor 5 |
| K3_Dreieck_Motor 5 | A 6.2 | BOOL | K3_Dreieck_Motor 5 |
| K1_Netz_Motor 6 | A 6.3 | BOOL | K1_Netz_Motor 6 |
| K2_Stern_Motor 6 | A 6.4 | BOOL | K2_Stern_Motor 6 |
| K3_Dreieck_Motor 6 | A 6.5 | BOOL | K3_Dreieck_Motor 6 |
| Motoren_AUS | E 0.0 | BOOL | Motoren_AUS |
| Motoren_EIN | E 0.1 | BOOL | Motoren_EIN |
| 喘erstromausl_Motor_1 | E 0.2 | BOOL | 喘erstromausl敗er Motor 1 |
| 喘erstromausl_Motor_2 | E 0.3 | BOOL | 喘erstromausl敗er Motor 2 |
| 喘erstromausl_Motor_3 | E 0.4 | BOOL | 喘erstromausl敗er Motor 3 |
| 喘erstromausl_Motor_4 | E 0.5 | BOOL | 喘erstromausl敗er Motor 4 |
| 喘erstromausl_Motor_5 | E 0.6 | BOOL | 喘erstromausl敗er Motor 4 |
| 喘erstromausl_Motor_6 | E 0.7 | BOOL | 喘erstromausl敗er Motor 4 |
| Reset | E 1.0 | BOOL | Reset |
| SM_Motor 1 | M 1.0 | BOOL | St排merker Motor 1 |
| SM_Motor 2 | M 1.1 | BOOL | St排merker Motor 2 |
| SM_Motor 3 | M 1.2 | BOOL | St排merker Motor 3 |
| SM_Motor 4 | M 1.3 | BOOL | St排merker Motor 4 |
| Takt 0,1s (10Hz) | M 100.0 | BOOL | Takt 0,1s (10Hz) |
| Takt 0,2s (5Hz) | M 100.1 | BOOL | Takt 0,2s (5Hz) |
| Takt 0,4s (2,5Hz) | M 100.2 | BOOL | Takt 0,4s (2,5Hz) |
| Takt 0,5s (2Hz) | M 100.3 | BOOL | Takt 0,5s (2Hz) |
| Takt 0,8s (1,25Hz) | M 100.4 | BOOL | Takt 0,8s (1,25Hz) |
| Takt 1s (1Hz) | M 100.5 | BOOL | Takt 1s (1Hz) |
| Takt 1,6s (0,625Hz) | M 100.6 | BOOL | Takt 1,6s (0,625Hz) |
| Takt 2s (0,5Hz) | M 100.7 | BOOL | Takt 2s (0,5Hz) |