Lerneinheit		SPS-Programmbeispiel

Stern-Dreieck-Anlauf

Inhaltsübersicht

Bedienen von Programmier- und
		Steuergeräten

Erstellen von Symboltabelle, Funktionsplan

oder Anweisungsliste.

Steuerungsprogramme eingeben, in Betrieb

nehmen und testen.

Automatischer Stern-Dreieck-Anlauf

Aufgabe

Der Steuerungsablauf für einen automatischen Stern-Dreieck-Anlauf eines Drehstrom-Asynchronmotores soll mit einer speicherprogrammierbaren Steuerung realisiert werden.

Erstellen Sie:	Symboltabelle, Funktionsplan oder Anweisungsliste

Testen und dokumentieren Sie anschließend die Ergebnisse.

Funktions- und Problembeschreibung

Bei Betätigung des Tasters S1 (Schließer) soll der Motor in Sternschaltung anlaufen 
(zuerst das Sternschütz K2 ein, davon abhängig der Netzschütz K1).

Nach Ablauf der Anlaufzeit schaltet das Sternschütz K2 aus und mit einer kurzen Zeitverzögerung das Dreieckschütz K3 ein.

Bei Betätigung des Tasters S0 (Öffner) wird die Steuerung sofort in den Ruhe-zustand 
versetzt. Die Anlaufzeit beträgt 10s zwischen dem abfallen des Sternschützes und dem anziehen des Dreieckschützes müssen 0,02s liegen.

Beim Ansprechen des Überstromrelais F2 (Schließer) wird die Steuerung über das 
Automatisierungsgerätes sofort ausgeschaltet.

Technologieschema:

(Leistungsstromkreis)

-F2

-F1

400/660V 30kW

Symboltabelle: