Lerneinheit		SPS-Programmbeispiel

Taktgeber

Inhaltsübersicht

Bedienen von Programmier- und
		Steuergeräten

Erstellen von Symboltabelle, Funktions-

plan oder Anweisungsliste

Steuerungsprogramme eingeben, in

Betrieb nehmen und dokumentieren

Aufgabe:	Taktgeber

Der manuelle auch asymmetrische Taktgeber:

Funktionsbeschreibung:

Der erste Timer T10 “setze Einschaltverzögerung” wird durch die negierte Abfrage von T20 nach 1 Sekunde am Ausgang auf high gesetzt.

Ausgang A50.0 wird high. (Takt)

Gleichzeitig wird der Timer T20 gestartet der wiederrum nach 2 Sekunden den Ausgang auf high setzt.

Beim erneuten zyklischen Durchlauf des FC´s ist die Eingangsverknüpfung am T10 durch die negierte Abfrage von T20 nicht mehr gegeben und der Ausgang des T10 sowie A50.0 wieder auf low.

Beim nächsten zyklischen durchlauf des FC´s beginnt das toggeln von vorne.

Der Ausgang A50.0 ist somit 2 Sekunden high (durch T20) und für 1 Sekunde low (durch T10).