Lerneinheit		SPS-Programmbeispiel

Torsteuerung

Inhaltsübersicht

Bedienen von Programmier- und
		Steuergeräten

Erstellen von Symboltabelle, Funktionsplan

und Anweisungsliste.

Steuerungsprogramme eingeben, in Betrieb

nehmen und testen.

Ein elektrisch angetriebenes Werktor soll automatisiert werden.

Als Sensoren sind am Tor installierte Endlagenschalter und die Sicherheitskontaktleiste für den Personenschutz.

Der Antrieb ein DS-Motor wird über die beiden Schütze K1 und K2 angesteuert.

Funktionsbeschreibung:

Die Anlage wird über die Taster S0 / S1 im Portierhaus ein,- bzw. ausgeschaltet der Einzustand wird mit der Meldeleuchte H0 signalisiert.

Im Automatikbetrieb S3 EIN, läuft das Tor nach Vorwahl des jeweiligen Tasters S4 oder S5 in die vorgewählte Richtung bis in die entsprechende Endlage.

Wenn während dem zulaufen die Sicherheitskontaktleiste S3 anspricht läuft das Tor sofort wider auf, die Kontrolllampe H2 am Tor blinkt sofort mit 5Hz bis sich das Tor wieder in der geöffneten Stellung befindet.

Während dieser Zeit kann kein erneuter Zu- Befehl ausgelöst werden.

Die Endlagen Tor AUF,- und  ZU werden über die Endschalter S6 und S7 an den Meldeleuchten H3 für ZU und H4 für AUF im Portierhaus signalisiert.

Im Handbetrieb wirkt die gleiche Funktion wie im Automatikbetrieb jedoch ist die Sicherheitskontaktleiste ohne Funktion.

Bei jeder normalen Bewegung des Tores blinkt die Kontrolllampe H2 am Tor mit 1Hz.

Bitte programmieren Sie:

EIN AUS und Anwahl HAND/AUTOM. Funktion FC1

Automatikprogramm FC2

Handprogramm FC3

Aufbau Übersicht:

Tor

öffnen

Tor

schließen

Hindernis

Hand (0) /

Autom. (1)

Anlage

„EIN“

Anlage

„AUS“

S0

S1

S2

S3

S4

S5

H2

Kontrolllampe Tor in Bewegung

S6

S7

K2

„auf“

K1

„zu“

Symboltabelle:

OB1: Programsteuerung

FC1: HAND/AUTOMATIK

FC3: HAND

FC2: AUTOMATIK