Lerneinheit		SPS-Programm

Transportbandsteuerung

Inhaltsübersicht

Bedienen von Programmier- und
		Steuergeräten

Erstellen von Symboltabelle, Funktions-

plan oder Anweisungsliste

Steuerungsprogramme eingeben, in

Betrieb nehmen und dokumentieren

Aufgabe:	Automatische Transportbandsteuerung

Aufgabenbeschreibung:

Durch Betätigung von S2 „Automatik EIN“ wird Q1 für das Band 1 „M1“ sofort eingeschaltet.

Das Schütz Q1 startet eine Wartezeit.

Nach dieser Zeitverzögerung von 5 s wird über Q2 der Antriebsmotor für das Band 2 „M2“ in Betrieb gesetzt.

Nach Anlauf von Band 2 wird Q3 der Antriebsmotor „M3“ für die Farbspritze eingeschaltet.

Gleichzeitig wird über den Antriebsmotor der Farbspritze das Schütz Q4 für den Motor „M4“ der Absaugeinrichtung in Betrieb gesetzt.

Durch die Motorschutzrelais F1, F2, F3 und F4 welche im Fehlerfall ansprechne erfolgt eine sofortige Abschaltung der Anlage.

Bei Betätigung des Tasters S1 „Automatik AUS“ werden die beiden Bänder und die Farbspritzeinrichtung ausgeschaltet.

Der Antriebsmotor „M4“ für die Absaugeinrichtung läuft nach der Abschaltung der Spritzanlage noch 2 Minuten nach.

Die Betreibszustände der Anlage wier über Meldeleuchten signalisiert.

H1 leuchtet bei Anlage Automatik EIN

H1 blinkt mit 1Hz während sich die Absaugung im Nachlauf befindet

H2 blinkt mit 10 Hz wenn die Anlage auf Störung ist (Motorschuzrelais)

Absaugung

Farbspritze

Band 1						Band 2

Vervollständigen Sie den Anschlussplan:

Programmstruktur:

FC1

OB1

FC3

FC2

Programmlogik

Zeitfunktionen

Ausgangszuweisungen

Symbolik:

Programmstruktur:

OB1

OB1 Option ohne HW Takt:

FC1:

FC2:

FC3: