Lerneinheit		SPS-Programm

Transportbandsteuerung small

Inhaltsübersicht

Bedienen von Programmier- und
		Steuergeräten

Erstellen von Symboltabelle, Funktions-

plan oder Anweisungsliste

Steuerungsprogramme eingeben, in

Betrieb nehmen und dokumentieren

Aufgabe:	Automatisierung einer Transportbandsteuerung small

Aufgabenbeschreibung:

Auf diesem Transportband werden Kisten befördert. Nach dem starten des Transportbandes werden die Kisten zu einer entnahmestelle befördert. Befindet sich eine Kiste an der Entnahmestelle stoppt das Band automatisch. Das Band befindet sich in Bereitschaft und kann, wenn die Kiste entnommen wurde, über einen weiteren Taster erneut gestartet werden

Über den Initiator –S4 wird die Kiste an der Entnahmeposition erkannt.

Der Initiator –S5 erkennt eine Kiste kurz vor der Entnahmepsition und stoppt zur Voranmeldung zur Entnahme das Band für 10 Sekunden.

Nach der Entnahme der Kiste an der Abnahmeposition kann das Band über den Taster -S3 (NO) „Start“ an der Entnahmestelle ernut in Gang gesetzt werden.

Durch Betätigung von -S2 (NO) „Automatik EIN“ wird der Schütz Q1 für das Transportband –M1 sofort eingeschaltet.

Bei Betätigung des Tasters -S1 (NC) „Automatik AUS“ wird das Band unmittelbar ausgeschaltet.

Durch das Motorschutzrelais -F1 welches im Fehlerfall anspricht erfolgt eine sofortige Abschaltung der Anlage.

Die Betreibszustände der Anlage werden über eine Signalampel signalisiert:

H1 Meldeleuchte „Grün“:	Leuchtet bei Anlage Automatik EIN.

H2 Meldeleuchte „Gelb“:	Blinkt mit 1Hz wenn sich eine Kiste in der Entnahemposition

befindet, und das Band auf einen erneuten Starbefehl wartet.

Diese ML blinkt mit 2Hz wenn sich eine Kiste in der Vorposition wartet.

H3 Meldeleuchte „Rot“:	Blinkt mit 2,5Hz wenn die Anlage auf Störung ist (Motorschuzrlais)

Schema Transportband:

-S3/E0.2

-M1/A4.0

-S5 Materialvormeldung/E0.5

-S4 Materialerkennung/E0.4

-S2/E0.1

-S1/E0.0

-H3 Rot Störung / A4.7

-H2 Gelb Meldung Entnahme / A4.6

-H1 Grün Betrieb / A4.5

Programmstruktur:

FC1

OB1

FC2

Programmlogik

Ausgangszuweisungen

FC3

Zeitfunktion

Symbolik:

Programmstruktur:

OB1

OB100:

FC1:

FC2:

FC3: