Lerneinheit		SPS-Programm

Transportbandsteuerung small

Inhaltsübersicht

Bedienen von Programmier- und
		Steuergeräten

Erstellen von Symboltabelle, Funktions-

plan oder Anweisungsliste

Steuerungsprogramme eingeben, in

Betrieb nehmen und dokumentieren

Aufgabe:	Automatisierung einer Transportbandsteuerung small

Aufgabenbeschreibung:

Durch Betätigung von S2 (NO) „Automatik EIN“ wird der Schütz Q1 für das Band 1 „M1“ sofort eingeschaltet.

Durch das Motorschutzrelais F1 welches im Fehlerfall anspricht erfolgt eine sofortige Abschaltung der Anlage.

Bei Betätigung des Tasters S1 (NC) „Automatik AUS“ wird das Band unmittelbar ausgeschaltet.

Auf dem Transportband werden Güter befördert. Nach dem starten des Transportbandes werden die Güter zu einer entnahmestelle befördert. Befinden sich die Güter am der Entnahmestelle des Bandes angekommen stoppt das Band über einen Initiator automatisch und befindet sich in Start- Bereitschaft.

Nach der Entleerung des Bandes kann diese über einen weiteren Taster S3 (NO) an der Entnahmestelle ernut in Gang gesetzt werden.

Die Betreibszustände der Anlage wird über eine Meldeleuchte signalisiert.

H1 leuchtet bei Anlage Automatik EIN

H1 blinkt mit 1Hz wenn sich die Güter in der Entnahemposition befinden und das Band auf einen erneutet Starbefehl wartet.

H1 blinkt mit 2,5 Hz wenn die Anlage in Störung ist (Motorschuzrelais)

Schema Transportband:

S3/E0.2

Materialerkennung/E0.4

S2/E0.1

S1/E0.0

Vervollständigen Sie den Anschlussplan:

Programmstruktur:

FC1

OB1

FC2

Programmlogik

Ausgangszuweisungen

Symbolik:

Programmstruktur:

OB1

FC1:

FC2: