16Bit Ganzzahl (Int) Vergleicher:

Das Ergebnis der Vergleichsfunktion ist immer ein VKE (Verknüpfungsergebnis) also ein BOOL (Bit)

FUP:

AWL mit der Beobachtung auf die AKKUs.

Akku1 STANDARD, Akku2 AKKU2 :

Beschreibung Netzwerk 7:

Anweisung 1:	NOP 0 	Nulloperation keine weiter Funktion

Anweisung 2:	L MW50	Wert aus dem MW50 in Akku1 laden (Bsp. „0“)

Anweisung 3:	L 50		Wert INT „50“ in Akku1 laden, gleichzeitig wird der

Wert aus Akku1 wird in Akku 2 verschoben

Anweisung 4:	<=I	 	Vergleicher „IN1  ist kleiner als oder gleich  IN2“

Anweisung 5:	= A4.5		VKE auf Ausgang 4.5 verschalten

Das VKE ist, da Wert aus IN1 „0“ kleiner oder gleich IN2 „50“ ist  VKE 1